UIDIGI - Version 1.6 TNC2 
Copyright 2000 Marco Savegnago IW3FQG 
(Traduction du fichier original par Olivier F5PYF 
Le 24 avril 2000).

Ce qu'est UIDIGI ?

UIDIGI est un firmware écrit pour des utilisateurs de TNC2 ou ses clones afin que ceux-ci puissent être utilisés comme des digipeaters packet APRS avec les fonctions avancées spécifiques a ce mode. (APRS est une marque déposée par Bob Bruninga, WB4APR).

Pourquoi UIDIGI ?

Parce que, même s'il est possible d'utiliser un firmware standard afin de le paramétrer en tant que digipeater, UIDIGI introduit des particularités qui le rendront plus efficace dans le cas d'un réseau APRS complexe.

Les caractéristiques de UIDIGI

Le firmware pourra être monté sur un TNC2 ou sur un clone 100% compatible avec une horloge CPU de 2.4576Mhz, 4.9152Mhz ou 9,8304Mhz et 32K de RAM.

- Supporte AX.25 niveau 1 et 2.

- Controle total des parametres AX25 (Timers, SlotTime, Persistence).

- Supporte la répétition de trames AX.25 UI adressées à l'indicatif du digipeater ou à son alias.

- Supporte la répétition de trames AX.25 UI adressées à des indicatifs APRS génériques tels que RELAY, WIDE ou TRACE.

- Supporte la répétition de trames AX.25 UI adressées à des indicatifs APRS avancés tels que WIDEn-n et TRACEn-n.

- Supporte la fonction UIFLOOD (ignore les trames dupliquées adressées à un intervalle spécifique).

- Maintenance à distance protégée par mot de passe.

- Liste des stations entendues.

- Balises personnalisables.

- Réponse à un "QUERY" APRS (pas encore implémenté).

Version d'UIDIGI

S'il apparaît, dans la version du programme, des labels tels que "ALPHA", "BETA"... ceci signifie que cette version ne doit pas être considérée comme stable.

Pourquoi utiliser un TNC2 ?

- Parce qu'on en trouve partout (même dans des vieux stocks de pièces détachées)

- Parce qu'il vaut mieux mettre un TNC2 autonome en point haut qu'un PC !

Comment utiliser UIDIGI

L'image d'EPROM UIDIGI est distribuée sous forme binaire. Il sera nécessaire d'indiquer vos propres paramètres dans le fichier UIDGCFG.TXT avant de lancer le programme UIDGCFG.EXE qui compilera les modifications appropriées dans l'image binaire.

Suite à cette étape, vous pourrez charger cette image dans l'EPROM à l'aide d'un programmateur spécifique d'EPROM (celui que nous utilisions pour les Eproms NETROM par exemple).

Gestion des trames UI

Le digipeater n'est capable de répéter uniquement que des trames UI AX25 (c'est a dire "unproto", afin de prevenir que le digipeater soit utilisé comme répéteur packet AX25 traditionnel) adréssées à l'indicatif, l'alias, l'adresse générique (RELAY, WIDE, TRACE) ou à l'adresse spéciale APRS (WIDEn-n ou TRACE n-n).

Cas #1: 
        une trame comme celle-ci : 
        IW3FQG>APRS v RELAY, WIDE

sera répétée depuis le 1er digi : 
        IW3FQG>APRS v RELAY*, WIDE

puis le second digi assurera la substitution d'indicatif : 
        IW3FQG>APRS v RELAY, DIGI*

Cas #2: 
        une trame comme celle-ci : 
        IW3FQG>APRS v RELAY,WIDE1-1

sera répétée depuis le 1er digi : 
        IW3FQG>APRS v RELAY*, WIDE1-1

puis par le second digi : 
        IW3FQG>APRS v RELAY*, WIDE1-0

puis le troisième digi assurera la substitution d'indicatif : 
        IW3FQG>APRS v RELAY, WIDE1-0*

Cas #3: 
        une trame comme celle-ci : 
        IW3FQG>APRS v RELAY,TRACE1-1

sera répétée depuis le 1er digi : 
        IW3FQG>APRS v RELAY*, TRACE1-1

puis par le second digi : 
        IW3FQG>APRS v RELAY, DIGI1*, TRACE1-0

puis par le troisième digi : 
        IW3FQG>APRS v RELAY, DIGI1, DIGI2*

Interface SysOp de UIDIGI

Le SysOp pourra connecter directement le digipeater par voie radio ou via le port série.

Dans le premier cas, le SysOp devra adresser son mot de passe en utilisant la commande SYSOP (selon l'algorythme NETROM classique).

Les commandes autorisées au SYSOP sont les suivantes :

CONNECT [ INDICATIF ] 
- Connexion d'un autre digipeater ou d'un utilisateur.

INFO 
- Affichage de l'information runtime du digipeater.

PARMS [ nombre ][ valeur ] 
- Permet de changer les paramètres du digipeater.

Ces parametres sont :

1 Txdelay (1~255) 
    2 Persistence (1~255) 
    3 Slottime (1~255) 
    4 Frack (1~15) 
    5 Maxframe (1~7) 
    6 Retries (0~127) 
    7 Timer 2 (0~6000) 
    8 Timer 3 (0~65535) 
    9 Digipeater Valide (0~255)

/* 0 = pas de digi 
    /* bit 1 = Digi On ET RELAY           */ 
    /* bit 2 = Digi On ET WIDE             */ 
    /* bit 3 = Digi On ET TRACE           */ 
    /* bit 4 = Digi On ET WIDEn-n        */ 
    /* bit 5 = Digi On ET TRACEn-n      */

10 Digipeater Mode (0~255)

/* APRS digipeater mode bit masque   */ 
    /* 00 = mode standard digipeating       */ 
    /* 01 = call substitution                        */ 
    /* 10 = algorythme WIDEn-n              */ 
    /* 11 = algorythme TRACEn-n           */

11 Balise Active (0~1) 
    12 Balise Intervalle (0~65535) 
    13 UI Flood secondes (0~180) 
    14 Reponse au "query" APRS (0~1)

RESET 
- Force un "reset" à chaud du digipeater.

SYSOP 
- Procédure d'identification SysOp du digipeater (mot de passe).

TEST 
- Valide le mode test du digipeater

USERS 
- Liste les utilisateurs connectés au digipeater

HIGH[ 0| 1] 
- Force HIGH la LED (CONNECT 0 ou STATUS 1) du TNC2

LOW[ 0| 1] 
- Force OFF la LED (CONNECT 0 or STATUS 1) du TNC2

K [hh]: [mm]: [ss] 
- Réglage de l'horloge interne du digipeater

MHEARD 
- Liste les stations entendues par le digipeater

Configuration de UIDIGI

Le programme UIDGCFG.EXE doit être utilisé pour changer les paramètres par défaut initialement contenus dans l'image de l'Eprom.

Pour changer ces paramètres, il faudra éditer le fichier UIDGCFG.TXT à l'aide d'un simple éditeur de texte.

Ensuite, il suffira de lancer UIDGCFG.EXE qui sauvera la nouvelle configuration dans l'image binaire finale.

Proceder comme suit :

L'archive de distribution originale contient les fichiers suivants : 
UIDIGI.BIN 
UIDGCFG.TXT 
UIDGCFG.EXE

- Copier ces 3 fichiers dans un répertoire quelconque du disque dur.

- Renommer UIDIGI.BIN et UIDGCFG.TXT au nom du digipeater, par exemple IW3FQG.

Désormais, les fichiers portent les noms suivants :

IW3FQG.BIN 
IW3FQG.TXT 
UIDGCFG.EXE

- A l'aide d'un éditeur de texte simple, editer IW3FQG.TXT et modifier les paramètres en suivant les indications déjà inscrites. Sauvegarder le fichier.

- Ensuite, compiler l'image binaire par la commande suivante : UIDGCFG IW3FQG.BIN IW3FQG.TXT

S'il n'y a pas de problèmes, le compilateur ne donnera pas de message d'erreur. S'il y avait un problème, le programme l'afficherait.

- Maintenant, vous pourrez programmer l'Eprom avec l'image binaire résultante sauvegardée dans le fichier IW3FQG.BIN.

- Monter l'Eprom dans le TNC2 puis mettez sous tension.

- Si tout se déroule normalement, le TNC2 doit émettre une balise. Si ça fume, prévoir l'extincteur ! Essayez !

L'auteur d' UIDIGI

Ce texte n'a pas été écrit dans le but d'être une aide detaillée pour des utilisateurs non expérimentés. Ce programme est distribué sans aucune garantie et l'auteur peut décider de le modifier à tout instant ou de le mettre en distribution libre.

Si quiconque trouve des erreurs ou propose une bonne idée, des suggestions (et pas des demandes d'adaptations personnelles SVP !), il suffit de m'adresser un message écrit ou une lettre, et pas en phonie (radio, téléphone, intercom)!

Mon adresse :

Marco Savegnago 
        Stradella Ospedale 87 
        36100 Vicenza 
        Italie

Via Packet-Radio:

IW3FQG@I3KUH.IVEN.ITA.EU

Via Internet:

msave@tin.it

Marque déposée légale

APRS est une marque déposée par Bob Bruninga, WB4APR

Copyright de UIDIGI

- UIDIGI et ses composants sont copiables et distribuables gratuitement, uniquement dans un cadre RADIOAMATEUR et par qui n'en tire pas un profit matériel.

- Il est interdit d'utiliser le programme lors de démonstrations commerciales, par des Sté publiques et privées, des institutions, villes, régions, états et gouvernements.

- Tous types d'exploitations commerciales non autorisés par l'auteur sont considerés comme interdits !

- Aucune responsabilité ne pourrait être retenue à l'encontre de l'auteur dans le cas où, lors de l'exécution du logiciel, celui-ci entrainerait un "plantage" système qui causerait la perte de données ou plus généralement un malfonctionnement de l'ordinateur.

Copyright (c) 2000 Savegnago Marco. Tous droits réservés.

Références bibliographiques :

- Implémentation de l'AX25 dans le programme NOS de KA9Q

- Implémentation de l'AX25 du programme Allemand TheFirmware NORD><LINK

- Tanenbaum, Andrew S., "Networks Computer" pp.  288-292. Prentice-Hall 1981.

- X.25 MADE EASY Nicolas M.Thrope, Derek Ross. Prentice-Hall 1992.

Téléchargement du programme :

Marco, IW3FQG, n'ayant pas (à priori) de site WEB, le compilateur et les fichiers associés pourront être téléchargés depuis ce site. Les traductions en langue française ont été incluses dans l'archive originale.